目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.2.1法律、法规、规定依据	1

1.2.2相关标准及规范	2

1.2.3项目相关文件及资料	3

1.3适用范围	3

1.3.1范围	3

1.3.2环境污染事故的分类	3

1.3.3事故分级	3

1.4应急预案体系	4

1.5应急预案联动说明	4

1.6工作原则	5

2基本情况	6

2.1单位基本概况	6

2.1.1企业基本信息	6

2.1.2企业构筑物及主要设备	6

2.1.4自然环境特征	7

2.1.5环境功能区划	9

2.1.6长春净月国家高新技术产业开发区公用工程概况	9

2.1.7企业周边社会关注区情况	10

2.1.7周边道路交通情况	11

2.2突发环境事件风险源调查	12

2.2.1工程原辅材料消耗情况	12

2.2.2工艺流程	12

2.2.3企业污染物排放情况	12

3突发环境事件风险源分析与评价	14

3.1突发环境事件识别及分析	14

3.2工程原辅材料消耗	14

3.2环境污染事故污染源风险分析	14

3.3事故状态下排放污染物分析	14

4组织机构与职责	16

4.1应急组织体系	16

4.2指挥机构及职责	17

4.2.1指挥机构	17

4.2.2指挥机构职责	17

4.3应急小组成员及职责	17

5预防与预警	20

5.1厂内应急设施、预防设施情况	20

5.2预警行动	20

6信息报告和通报	22

6.1信息报告与通知	22

6.2信息上报	22

6.3通报	23

7应急响应和救援措施	25

7.1启动条件	25

7.2  应急救援	25

8应急监测	27

8.1联系方式	27

8.2监测方案	27

9现场保护与现场洗消	28

10应急终止	29

11应急终止后的行动	30

12善后处置	31

13预案管理	32

13.1预案培训	32

13.2预案演练	33

13.2.1演练信息披露	33

13.2.2演习方案	33

13.2.2演习记录与总结	34

13.3预案修订	35

14保障措施	36

14.1通讯与信息保障	36

14.2厂内现有应急物资准备保障	37

14.4经费保障	37

15预案实施和生效的时间	39

16术语和定义	40

17附件	42

17.1本公司环境影响评价批复；	42

18附图	43

18.1附图1  厂区地理位置图	43

18.2附图2  厂区平面布置及危险源分布图	43

18.3附图3  项目周围敏感点分布情况	43

18.4附图4  厂区雨水及污水管网平面布置图	43

18.5附图5  事故状态下企业内部人员撤离路线图	43

18.6附图6  事故状态下企业周边人员撤离路线图	43

18.7附图7  企业内部运输路线及应急物资分布图	43

18.8附图8  企业外部危险物质运输路线	43

18.9附图9  企业现有应急设施情况	43

长春燃气万科城能源站突发环境事件应急预案

# 1总则

## 1.1编制目的

为了有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，明确本公司所属环保及生产部门等相关部门处置突发环境事件的职责，规范应急处置程序，提高全公司对突发环境事件的防控和应急反应能力，将突发环境事件所造成的环境污染和生态破坏降到最小程度，维护社会稳定和正常的生产、生活秩序，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全的基础上尽量减少环境污染。依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》等法律法规和有关规定，同时根据吉林省环境保护厅吉环审字[2010]291号《关于长春燃气万科城能源站项目环境影响报告书的批复》等文件编制本预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规、规定依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)；

(2)《中华人民共和国突发事件应对法》(2007.11.1)；

(3)《中华人民共和国安全生产法》(2014.12.1)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2008.6.1)；

(5)《危险化学品安全管理条例》(2011.12.1)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染防治法》(2005.4.1)；

(7)《生产安全事件报告和调查处理条例》(2007.6.1)；

(8)《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号)；

(9)《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》(安监总危化[2006]10号)；

(10)《环境污染事件应急预案编制技术指南》(征求意见稿)；

(11)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发[2010]第113号)；

(12)《突发环境事件信息报告办法》(部令第17号)；

(13)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]第77号)；

(14)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]第98号)；

(15)《环境应急手册》(国家环保总局)；

(16)《突发公共卫生事件应急条例》(国务院令第376号)；

(17)《吉林省突发环境事件应急预案》(第二版)；

(18)《关于进一步开展突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》(吉环监字[2013]9号)；

(19)《关于加快推进突发环境事件应急预案评审备案工作的通知》（长环管[2013]15号）；

(20)《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

(21)关于转发《企业事业单位突发环境应急预案备案管理办法（试行）》的通知（长环管[2015]7号）；

(22)吉林省环境保护厅转发环保部关于印发《企业事业单位突发环境应急预案备案管理办法（试行）》的通知（吉环监字[2015]8号）。

### 1.2.2相关标准及规范

(1)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

(2)《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

(3)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- (4)《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

(5)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

(6)《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）；

(7)《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

(8)《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

(9)《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

(10)《突发环境事件应急监测技术规范》；

(11)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》；

(12)《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

### 1.2.3项目相关文件及资料

(1)《长春燃气万科城能源站项目环境影响评价报告表》（2016.12）；

(2)《关于长春燃气万科城能源站项目环境影响评价报告表备案意见的函》（长环净建（表）备函[2016]68号）。

(3)本公司各部门提供的其它相关资料。

## 1.3适用范围

### 1.3.1范围

本预案适用于长春燃气万科城能源站，位于长春净月高新技术产业开发区天富路南，万科城西，占地面积1776m2。能源站拥有10t/h燃气锅炉2台，20t/h燃气锅炉1台（2台10t/h燃气锅炉为备用锅炉）以及运输过程中危险物质所发生的突发环境事件，不包括此预案备案后发生的改扩建装置，若本公司内部应急小组人员变更，现有装置应急物资及设备变更等情况下，本公司设备部相关人员需要及时修订预案。

### 1.3.2环境污染事故的分类

根据本厂区危险物质的理化性质及危险源基本情况，本厂可能的环境污染事件为：环境污染事件（即水污染事件、大气污染事件）；

### 1.3.3事故分级

事件分级按照《国家突发环境事件应急预案》中生命和财产损失、突发环境事件的严重性和紧急程度进行分级。突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级，事件分级条件见表1-1。

表1-1  事件分级

| 事件分级 | 危害程度 |
| --- | --- |
| 特别重大环境事件(Ⅰ级) | (1)因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的； (2)因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的； (3)因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； (4)因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的； (5)因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； (6)1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果的；核设施发生需要进入场外应急的严重核事故，或事故辐射后果可能影响邻省和境外的，或按照“国际核事件分级(INES)标准”属于3级以上的核事件；台湾核设施中发生的按照“国际核事件分级(INES)标准”属于4级以上的核事故；周边国家核设施中发生的按照“国际核事件分级(INES)标准”属于4级以上的核事故； (7)跨国界突发环境事件。 |
| 重大环境事件(Ⅱ级) | (1)因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的； (2)因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的； (3)因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； (4)因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； (5)因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； (6)重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在国家重点流域、国家级自然保护区、风景名胜区或居民聚集区、医院、学校等敏感区域的； (7)1、2类放射源丢失、被盗、失控造成环境影响，或核设施和铀矿冶炼设施发生的达到进入场区应急状态标准的，或进口货物严重辐射超标的事件； (8)跨省(区、市)界突发环境事件。 |
| 较大环境事件(Ⅲ级) | (1)因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的； (2)因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的； (3)因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； (4)因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； (5)因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； (6)3类放射源丢失、被盗或失控，造成环境影响的； (7)跨地市界突发环境事件。 |
| 一般环境事件(Ⅳ级) | 除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。 |

## 1.4应急预案体系

长春燃气万科城能源站突发环境事件应急预案体系是由长春燃气万科城能源站根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对公司的现有规模制定公司突发环境事件应急预案总体应急预案。

根据实际需要和形势变化，当发生Ⅰ级、Ⅱ级环境污染事故时须向省级环保部门、市以及地方政府报告，同时向同级别政府报告，政府根据实际情况启动相应地方应急预案。

## 1.5应急预案联动说明

根据实际需要和形势变化，当发生Ⅰ级、Ⅱ级环境污染事故时须向省环保部门、市以及地方政府报告，同时向同级政府报告，政府根据实际情况启动相应地方应急预案。

长春燃气万科城能源站突发环境事件应急预案

特别重大环境事件(Ⅰ级)

重大环境事件

(Ⅱ级)

较大环境事件

(Ⅲ级)

一般环境事件

(Ⅳ级)

启动

国务院

国家环保部

吉林省政府

吉林省环保厅

长春市环保局

净月区环保局

相应应急预案

相应应急预案

相应应急预案

报告

报告

报告

启动

报告

启动

启动

## 1.6工作原则

⑴以人为本，减少危害。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和环境危害。

⑵居安思危，预防为主。高度重视环境安全工作，防患于未然，增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。

⑶快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

⑷科学预防，高效处置。鼓励环境应急相关科研工作，加大投入，重视专家在环境应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件的处置能力。

# 2基本情况

## 2.1单位基本概况

### 2.1.1企业基本信息

长春燃气万科城能源站成立于2013年11月，位于长春净月高新技术产业开发区天富路南，万科城西。厂区东侧为万科城二期；南侧为空地，120m外为逯家窝堡平房住户，185m外为银杏路；西侧为空地，45m外为丁五路；北侧43m外为丙九路，隔路为万科城。目前，能源站拥有10t/h燃气锅炉2台，20t/h燃气锅炉1台（2台10t/h燃气锅炉为备用锅炉），主要为万科城小区配套冬季供暖。项目建设投资约为1500万元。

表2-1  企业基本情况汇总表

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 | 吉林省清洁能源开发利用有限公司 |
| 2 | 公司地址 | 生态大街与天工路明宇广场西侧300米 |
| 3 | 组织机构代码 | 91220101593388791E |
| 4 | 中心经度、纬度 | 东经125°23′3" |
|  |  | 北纬 43°47′55" |
| 5 | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 6 | 所属行业 | 热力生产和供应业 |
| 7 | 法人代表 | 梁永祥 |
| 8 | 邮政编码 | 130000 |
| 9 | 联系人 | 郑文文 |
| 10 | 联系电话 | 13166811010 |
| 11 | 职工人数 | 25人 |
| 12 | 主要原料 | 天然气 |
| 13 | 占地面积 | 1776m2 |

### 2.1.2企业构筑物及主要设备

本项目占地面积1776m2，建筑面积690m2，根据对现场踏查及咨询了解，本项目组成内容详见表2-2。

具体见企业平面布置附图2。

表2-2  主要建(构)筑物一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积㎡ | 建筑面积㎡ | 备注（结构，层高） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万科能源站 | 1776 | 638 | 框架，建筑5.6米，地下一层地上一层 |

### 2.1.4自然环境特征

#### 2.1.4.1地理位置

长春市地理坐标为东经125°05′～125°34′，北纬43°26′～44°05′。长春市下辖朝阳、南关、宽城、二道、绿园和双阳六个城区。长春净月国家高新技术产业开发区位于长春市建成区的东南部，区域面积478.7km2。

本项目位于长春净月高新技术产业开发区天富路南，万科城西。

#### 2.1.4.2地质地貌

长春市地处长白山系余脉石碑岭山麓西北约13km的缓和坡状丘陵平原上。地势平坦，略有起伏，整个地势由西南向东北倾斜。长春净月国家高新技术产业开发区位于吉林省东部山地与西部平原的过渡带，即长白山脉西侧的低山丘陵区，海拔一般为220-406m，基本地貌类型有侵蚀剥蚀地貌（包括高丘陵与低丘陵），侵蚀堆积地貌（包括丘岗和洪积与台地）及堆积地貌（包括河谷阶地与河漫滩）等。从地质构造上来说，其断裂构造明显分成四组；北北东向西新华夏系构造带、北东向华夏式构造带、东西向构造带和北西向构造带、环净月潭北、东、南三面有二条环形断裂，即罗全背环形构造，其外旋层朝顺时针方向旋转，在外环的外侧还有一个小型环状构造与其相“咬合”它们切过华夏系、新华夏系、华夏式构造，是燕山期以后形成的年代较新的旋卷构造。

区域最古老的地层为二叠系上统，分布在净月潭北面一带，系层状蚀变凝灰岩和板岩；区内大部分地区为花岗岩所分布，其中主要有燕山期、海西期花岗岩和海西期花岗闪长岩；西侧则主要为侏罗纪地层所覆盖；河谷则多为第四纪冲积层，包括早新世、中更新世和全新世沉积层，由于地质地貌类型的控制，区内土壤主要为暗棕壤、白浆化暗棕壤、白浆土、黑土、草甸土等。

长春市区历史上没有较大的破坏性地震，按国家地震区划，属烈度Ⅶ度设防区。

#### 2.1.4.3水文情况

长春净月国家高新技术产业开发区所在区域受纳水体主要为伊通河。

伊通河属于松花江水系、饮马河支流。伊通河位于开发区西部边缘，从南向北流过，横穿市区。长春市境内伊通河集水面积为5412.8km2，占全市总面积的26.58%。河床宽15-30m，枯水期平均河宽15m，坡度0.24‰，多年平均径流量为4.0×108m3。年平均流量12.19m3/s，枯水期平均流量4.55m3/s，平水期平均流量为9.15m3/s，丰水期平均流量为43.0m3/s，平均流量为12.2m3/s。

长春净月国家高新技术产业开发区主要地表水体还有净月潭水库和新立城水库。净月潭水库建于1935年，东西长4km，南北最宽1km，潭深16m。水库设计水位234m，死库容水位223.5m，达到设计水位时2450万m3。

净月潭水库周边地区属净月潭国有林场，总面积83.23km2，通过管子沟、二道沟、罗圈背沟、老牛圈沟等汇水沟渠向水库汇水。新立城水库位于长春市东南部，距长春市中心16km，是以向长春市供水、防洪、灌溉等综合利用的大型水库，也是吉林省著名的风景游览胜地。新立城水库拥有控制流域面积197 km2，总库容5.92亿m3，设计供水量8880万m3，净月经济开发区具有得天独厚的地理位置和旅游资源，素享“春城明珠”之美誉，蕴藏了极大的开发潜力。

#### 2.1.4.4气象条件

本项目所在区域属于北温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥多风；夏季短而湿热；秋季凉爽干燥；冬季漫长干冷，多逆温，年平均气温4.3-4.9℃。最冷月为一月，平均气温为-16.9至-18.9℃，极端最低气温为-40.7℃；最热月为七月。长春市每年日照时数为2600h，日照率为60%。年平均气压为986.8mPa，冬高夏低，最高可达1001.7mPa，最低为972.4mPa。年平均降水量为571.6-705.9mm，主要集中在7-8月；最大积雪深度可达30cm，最大冻土深度可达1.69mm，封冻期为11月下旬，解冻期为3月下旬。本区域年主导风向为西南风，出现频率占24.5%，次主导风向为南风，占9.4%，静风频率占9.8%。年平均风速3.2m/s，春季最大为4.46m/s，夏季最小为3.12m/s，每年14时的风速最大，为4.66m/s，02时的风速最小为3.2m/s。本区域大气以中性的D类稳定度为主，占58.5%，其次是E类稳定度，出现频率占22%。

### 2.1.5环境功能区划

⑴地表水

本项目受纳水体为伊通河，根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004），伊通河“新立城水库坝址至长春市上游绕城高速公路桥”、“上游绕城高速公路桥至四化桥”属于Ⅲ类水体，故本项目执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准，具体见表2-3。

表2-3   地表水环境质量标准   单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 污染物 | Ⅲ类标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | GB3838-2002 |
| 2 | BOD5 ≤ | 4 |  |
| 3 | COD ≤ | 20 |  |
| 4 | 氨氮 ≤ | 1.0 |  |

⑵环境空气

本项目所在区域处于环境空气二类区，因此环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表2-4。

表2-4   环境空气质量标准   单位：µg/m3

| 污染物名称 | 24小时平均 | 1小时平均 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 150 | 500 | GB3095-2012（二级） |
| NO2 | 80 | 200 |  |
| PM10 | 150 | -- |  |

⑶声环境

本项目所在区域为1类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准，详见表2-5。

表2-5    声环境质量标准   单位：dB(A)

| 类 别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1类区 | 55 | 45 | GB3096-2008 |

### 2.1.6长春净月国家高新技术产业开发区公用工程概况

1、给水工程

随着长春净月国家高新技术产业开发区一、二、三期基础设施工程的实施，能够满足本项目供水。

2、排水工程

长春东南污水处理厂位于长春市绕城高速与亚泰大街延长线交汇处。一期工程投资3.66亿元，一期工程日处理污水可达10万吨。目前已投入运行，主要承接净月及周边地区的污废水处理，本项目属于其纳污范围。

3、供电工程

在净月开发区的二次变电所，其容量为2×4万千伏安，可满足区域用电需要。

4、供热工程

净月潭供热有限公司主要负责长春净月国家高新技术产业开发区内冬季取暖，该拥有三座大型锅炉房，铺设管网27000延米，建有21座换热站，为净月经济开发区内的大学园区、工业园区、居住区、风景区提供充足的热源，目前供热面积280万m2。

### 2.1.7企业周边社会关注区情况

建设项目站区周围3km范围内的社会关注区(该社会关注区具体指居民点、自然村、学校、机关等)及人口集中区等作为本项目环境风险保护目标，调查结果详见表2-6，其具体位置详见附图3。

表2-6 环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 与本项目位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对方位 | 距离(m) |
| 1 | 万科城 | E | - |
| 2 | 吉林建筑大学 | E | 1480 |
| 3 | 长电 朗天国际 | E | 915 |
| 4 | 中信云邸 | E | 1380 |
| 5 | 水都团地 | SE | 2280 |
| 6 | 五四小学校 | SE | 1520 |
| 7 | 农大一队 | SE | 1070 |
| 8 | 逯家窝堡 | S | 120 |
| 9 | 五四村 | S | 1450 |
| 10 | 钟家窑 | SW | 1550 |
| 11 | 郭家店 | SW | 2090 |
| 12 | 小高家窝堡 | SW | 2290 |
| 13 | 白家炉 | SW | 2200 |
| 14 | 吴家学房 | SW | 2400 |
| 15 | 正恩爵宝 | SW | 2400 |
| 16 | 龙腾国际大厦 | SW | 1420 |
| 17 | 福林花园 | SW | 1930 |
| 18 | 大有城 | SW | 1200 |
| 19 | 长春市南关区富裕小学校 | SW | 2200 |
| 20 | 东三家子 | W | 1650 |
| 21 | 后三家子 | NW | 2130 |
| 22 | 东安 加州枫景 | NW | 1660 |
| 23 | 金色世界湾 | NW | 2050 |
| 24 | 保利 香槟酩悦 | NW | 1650 |
| 25 | 保利香槟 | NW | 1910 |
| 26 | 政协花园 | NW | 1530 |
| 27 | 伟峰东樾 | N | 400 |
| 28 | 中懋天地 | N | 1970 |
| 29 | 凯旋公馆 | NE | 960 |
| 30 | 中海净月华庭 | NE | 1100 |
| 31 | 和信天阶 | NE | 1580 |
| 32 | 吉林农业大学 | NE | 1900 |
| 33 | 谭泽 东南明珠 | NE | 720 |
| 34 | 舒兰站村 | NE | 250 |

### 2.1.7周边道路交通情况

本项目位于长春净月高新技术产业开发区天富路南，万科城西，厂周围交通运输情况见表2-7。

表2-7  公司周围交通运输情况

| 序号 | 道路名称 | 方位 | 距离 | 交通流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙九路 | 北侧 | 43m | 开发区区内道路交通量较小，主要车辆为车辆运送专用车及重型卡车 |
| 2 | 银杏路 | 南侧 | 185m |  |
| 3 | 丁五路 | 西侧 | 45m |  |

## 2.2突发环境事件风险源调查

### 2.2.1工程原辅材料消耗情况

长春燃气万科能源站主要原辅材料消耗见表2-8。

表2-8  主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 材 料 | 单位 | 年耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | m3 | 350 |

### 2.2.2工艺流程

本项目主要为万科城小区配套冬季供暖，不属于生产性企业建设项目，热源站在日常运行过程中主要流程及排污节点如下：

锅炉

燃气

热量

W、S

图2-1  热源站运行过程中主要流程及排污节点图示

职工生活

W：废水

G：废气

N：噪声

S：固体废物

W、G、N

热量

### 2.2.3企业污染物排放情况

本项目运行过程产生的固体废物主要为职工生活垃圾，根据建设单位提供的相关信息，职工生活垃圾产生量约为5.5kg/d（0.93t/a），由环卫部门定期清运处理，不会造成二次污染。

- 表2-9  企业废水排放情况表

| 废水名称 | 废水来源 | 产生量 | 污染物 | 产生量 |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/a |  | 浓度mg/L | 产生量t/a | 经污水管网排入长春市东南污水处理厂，处理达标后排入伊通河 |
| 生活污水 | 职工生活 | 44.616 | COD | 300 | 0.0134 |  |
|  |  |  | BOD5 | 150 | 0.0067 |  |
|  |  |  | SS | 120 | 0.0054 |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.0013 |  |
| 锅炉排污水（包括软化废水） | 锅炉供热系统 | 7 | COD | 50 | 0.0004 |  |
|  |  |  | SS | 50 | 0.0004 |  |
| 混合废水 | / | 51.616 | COD | 267 | 0.0138 |  |
|  |  |  | BOD5 | 130 | 0.0067 |  |
|  |  |  | SS | 112 | 0.0058 |  |
|  |  |  | NH3-N | 25 | 0.0013 |  |

- 表2-10  锅炉烟气排放情况表

| 锅炉间 | 监测时间 | 烟气量 Nm3/h | 污染物 | 排放情况 |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平均浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 浓度 mg/m3 |
| 1台10t/h燃气锅炉 | 2016.12.2 | 3182.67 | 烟尘 | 5.43 | 0.070 | 30 |
|  |  |  | SO2 | 5.43 | 0.070 | 100 |
|  |  |  | NOx | 128.93 | 1.664 | 400 |
|  | 2016.12.3 | 3205.33 | 烟尘 | 5.80 | 0.075 | 30 |
|  |  |  | SO2 | 5.47 | 0.071 | 100 |
|  |  |  | NOx | 129.07 | 1.678 | 400 |

# 3突发环境事件风险源分析与评价

根据突发环境事件风险源基本情况调查及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218－2009)辨识厂区内危险源中不存在重大危险源，具体风险源分析及环境风险评价如下。

## 3.1突发环境事件识别及分析

本站共1个环境风险评价单元见表3-1。

表3-1   风险源单元划分表

| 序号 | 单元名称 |  | 主要环境风险事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房 | 燃气锅炉 | 发生泄漏、发生火灾、爆炸污染地表水、对人体有毒害作用 |

## 3.2环境污染事故污染源风险分析

本公司在运行过程中只有锅炉房可能造成的环境污染事件类型及等级将表3-2。

表3-2   锅炉房基本情况

| 单元名称 | 介质 | 生产单元基本情况 | 形成事故原因 | 事故后果/分类/分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房 | 废气 | 1台10t/h燃气锅炉 | ①设备运行事故； ②操作失误。 | 泄漏/大气污染/Ⅳ级； |

## 3.3事故状态下排放污染物分析

原辅材料的性质及毒性详见表3-3。

表3-3  主要原辅原料化学性质一览表

| 名称 企业 |  | 天然气 |
| --- | --- | --- |
| 物理化学性质 | 分子式 | - |
|  | 外观 | 无色、无臭气体 |
|  | 分子量 | - |
|  | 相对密度 | （水＝1）： 约0.45（液化） |
|  | 溶解性 | 溶于水 |
|  | 燃烧性 | 易燃 |
|  | 闪点（℃） | 无资料 |
|  | 引燃温度（℃） | 482~632 |
| 危险性 | 爆炸极限（v%） | 5~14 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） | 2020 |
|  | 危险分类 | 第2.1类 易燃气体 |
|  | LC50（mg/m3） | - |
|  | LD50（mg/kg） | - |
|  | 中毒途径及健康危害 | 吸入 |
|  | 毒性分级 | - |

# 4组织机构与职责

## 4.1应急组织体系

成立长春燃气万科城能源站内环境污染事件应急领导小组，对事件的全过程负总责。根据实际情况由一级指挥、二级指挥以及三级指挥分级指挥。见表4-1。

表4-1  应急组织形式及构成人员

| 应急组织形式 | 构成部门 | 相关人员 |
| --- | --- | --- |
| 一级指挥 | 总经理 | 霍志刚 |
| 二级指挥 | 副总经理 | 杨成 |
| 三级指挥 | 副总经理 | 梁经天 |

具体指挥机构职责如下：

①执行国家有关事故应急救援工作的法律法规和政策，负责编制、修订公司安全生产应急救援预案。

②全面负责公司应急救援工作，包括人员、资源配置，应急队伍的调动，分析灾情，确定救援方案，制定各阶段的应急对策。

③发生事故时，负责救援工作的组织、指挥，向救援部门发生各种救援指令。

确定各救援队伍职责，协调指挥各救援队伍之间的关系。

④负责内外信息的接收和发布，负责向政府和集团公司汇报事故救援情况，向环保部门做事故及救援报告，向有关新闻机构发布事故及救援信息。

⑤负责职工的应急救援教育培训，组织应急救援预案的学习演练和改进。

负责了解检查各种救援部门工作，及时提出指导或改进意见。

⑥适时调整救援部门的人员组成，保证救援工作正常进行。对预案的执行与演练情况进行总结评比。

⑦接受政府的指令和调动，负责实施应急救援预案，协调事故现场有关工作，指挥调度本公司的应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、消防保卫等救援物资各方面工作。

指挥机构下设厂内应急小组(紧急保障系统)，应急小组由通讯联络组、抢险救护组、医疗抢护组、后勤保障组、疏散警戒善后处理组5个专业组成，各专业组分别由不同人员构成，紧急状态下归厂内统一指挥，主要承担紧急抢险救助任务。

## 4.2指挥机构及职责

### 4.2.1指挥机构

分三级设置环境污染事件与突发环境事件指挥机构，一旦发生事件，领导小组即作为事件的指挥机构，对事件进行紧急响应和救援。

发生重大、特大环境污染事件由一级指挥担任总指挥，二级指挥担任副指挥，应急小组成员由各部门负责人和各工程技术人员组成。

发生较大环境污染事件由二级指挥担任总指挥，三级指挥担任副指挥，应急小组成员由各部门负责人和各工程技术人员组成。

一般环境污染事件，由三级指挥担任总指挥，应急小组成员由各部门负责人和各工程技术人员组成。

### 4.2.2指挥机构职责

指挥机构负责“预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，发生重大事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；向上级汇报、单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故调查，总结应急救援经验教训。

⑴组织指挥各方面力量处理环境污染事件，统一指挥对事故现场的应急救援，控制事故蔓延和扩大。

⑵负责对重大事故应急处理工作进行督察和指导。

⑶检查督促有关部门做好抢险救援、信息上报、善后处理及恢复生活、生产秩序的工作。

⑷及时向当地政府报告事故及处理情况，必要时请求政府援助。

## 4.3应急小组成员及职责

本公司根据事故类型和应急工作需要，设置了相应的应急救援工作小组，具体成员及职责详见表4-2。

表4-2  应急救援工作小组情况汇总表

| 名称 | 职责 | 应急小组职位 | 成员 | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场指挥组 | 负责重点污染源的日常监督检查，及时发现隐患，协调组织整改。 | 一级指挥 | 霍志刚 | 总经理 | 13962258013 |
|  |  | 二级指挥 | 杨成 | 副总经理 | 13394303163 |
|  |  | 三级指挥 | 梁经天 | 副总经理 | 18660158863 |
| 技术咨询组 | 负责日常及应急状态下的技术咨询 | 组长 | 彭长林 | 副总经理、技术部 | 13251512818 |
|  |  | 组员 | 孙生亮 | 技术部主任 | 13944843424 |
| 宣传报道组 | 按照领导小组的统一部署，做好事故处理以及相应的对外宣传报道工作；厂内行政办公室负责做好事故影响区域群众的宣传教育，安抚工作，做好紧急情况下的疏散、救治工作。为领导小组提供事故状态时的气象及其预报情况。 | 组长 | 王国君 | 综合办公室主任 | 13654399198 |
|  |  | 组员 | 郭超 | 客服 | 18743184958 |
| 现场警戒组 | 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻；并负责对现场及周围安全人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。必要时报指挥部请求支援。 | 组长 | 王梓烨 | 综合员 | 15500026592 |
|  |  | 组员 | 续延中 | 维修工 | 13756055296 |
| 抢险救护组 | 组织建立的数据库，为污染与破坏事故处置提供技术支持，提供主要污染物的毒性及消解方法，分析污染现状及趋势。负责联络消防部门协助现场处置、防控保障；现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却、抢救伤员及事故后对被污染区域的洗消工作。消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。 | 组长 | 马越 | 生产运行主任 | 13944843424 |
|  |  | 组员 | 闫启慧 | 维修工 | 15948396751 |
| 环境监测组 | 负责日常及事故状态下以及事故后的跟踪主要污染物的定性、定量检测，确定危险物质的成分、浓度及相应扩散模式，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。为事故处置提供科学依据。 | 组长 | 范圣言 | 维修工 | 13578705177 |
|  |  | 组员 | 刘文亮 | 操作工 | 13756284493 |
| 医疗抢护组 | 负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。该组由总务部医务室人员或指定的具有相应能力的医院组成，医疗机构应根据伤害和中毒的特点实施抢救预案。由总务部负责。 | 组长 | 李向华 | 综合员 | 15043071129 |
|  |  | 组员 | 张立萍 | 人力资源 | 18686367770 |
| 机动组 | 负责对各小组职责执行情况监督检查，并为事故处理提供相关法律、法规、政策咨询、技术、机动成员。 | 组长 | 梁经天 | 副总经理 | 18660158863 |
|  |  | 组员 | 阚丽媛 | 档案管理 | 13134496039 |
| 善后处理组 | 负责做好与上级以及地方政府主管部门的沟通、协调以及污染与破坏事故的上报工作。 | 组长 | 董志坚 | 市场部主任 | 18543193577 |
|  |  | 组员 | 王梓烨 | 综合员 | 15500026592 |

# 5预防与预警

## 5.1厂内应急设施、预防设施情况

根据本公司突发环境事件危险源的特征情况，采取的具体监测监控的方式、方法、预防与应急准备措施情况见表5-1。

表5-1  本公司突发环境事件危险源监控一览表

| 序号 | 单元名称 | 监测监控 方式、方法 | 预防与应急准备措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房 | 专人负责监测及在线监测装置 | 1、明确标示：烟气处理设施位置； 2、操作人员24小时在岗； 3、发生泄漏自动切断供气阀门 |

## 5.2预警行动

所谓预警行动，即为按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。本公司事件预警的条件、方式、方法详见表5-2。

表5-2   本公司事件预警的条件、方式、方法一览表

| 预 警 的 条 件 | (1)在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。 (2)收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态。 ①立即启动相关突发环境事件应急预案。 ②发布预警公告。 ③转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 ④指令各环境应急救援队伍进入应急状态，厂内部环境监测组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。 ⑤针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。 ⑥调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 (3)发布预警公告须经上级应急指挥部和上级批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。 当突发环境事件已经发生，但尚未达到一般(Ⅳ级)预警标准时，所在部门、车间应向四级指挥领导预警；当达到一般(Ⅳ级)预警标准时(蓝色预警)，应急小组应立即启动本级应急预案，并向上级报告；当超过一般(Ⅳ级)预警标准时，尚未达到较重(Ⅲ级)预警标准时，四级指挥向三级指挥预警，三级指挥向地方环保部门报告预警；当达到较重(Ⅲ级)预警标准时(橙色预警)，二级指挥立即启动厂内突发环境事件应急预案，并向公司经理及以上级别报告；当超过较重(Ⅱ级)以上预警标准时，环境保护事务局立即启动红色预警和组织实施突发环境事件应急预案，并向国家、省、市、地方环保部门报告以及同级政府报告。 |
| --- | --- |
| 预 警 的 方 式 、 方 法 | (1)预警的方式可通过通讯联络人员或现场其他施工人员的报警、警示等。 (2)发布预警公告。 (3)转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 (4)指令应急小组进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。 (5)针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。 (6)调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 (7)对确定的重大风险源及时告知相关人员，并进行环境技术方面的交底。重大风险源不能及时消除时应立即组织人员撤离危险区域。 |

# 6信息报告和通报

本公司按照《吉林省突发环境事件应急预案》及国家有关规定，明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式如下。

## 6.1信息报告与通知

任何人发现突发环境事件，应立即向部门负责人及生产部报告，部门负责人接到报告后要及时向应急小组现场指挥组霍志刚(13962258013)、杨成(13394303163)、梁经天（18660158863）通报。信息报告与通知的相关方式、程序详见表6-1。

对于可能造成突发环境污染的事件，应急小组现场指挥组、应急组各成员接到报告后应及时赶赴现场，组织人员的抢救和事态控制。

表6-1  本公司应急、预警的相关方式、程序汇总表

| ▲24小时应急值守电话 |  | 85896660/13166811010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲事件信息接收和通报程序 |  | 现场突发环境事件知情人 部门负责人 及生产部 应急小组现场指挥组 |  |  |
| ▲报警系统型式 | 自动报警或手动报警 | ▲报警系统位置 | 全厂 |  |
| ▲报警系统操作程序 |  | 自动感应报警装置；手动按下报警按钮 |  |  |
| ▲通告型式 | 电联、书面 | ▲报警型式 |  | 电联 |
| ▲应急反应人员向内外求救的方式 |  | 电联(具体参见14.1通信保障) |  |  |

## 6.2信息上报

按照《吉林省突发环境事件信息报告办法》有关规定，凡发生环境污染与破坏事件，必须立即上报，建立报告制度。一般及一般以上事件必须报长春市环保局，同时报告至同级政府；重大事件报省市环保局，同时报同级政府部门；特大环保事件还要同时报国家环保部及同级政府部门。

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报：发现事故起，1小时内上报，可通过电话、传真、直接派人等方式。报告内容包括：应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报：初报：发现事故起，6小时内上报，应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

突发环境事件信息应当采用传真、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

在突发环境事件信息报告工作中迟报、谎报、瞒报、漏报有关突发环境事件信息的，给予通报批评；造成后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依纪给予处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

## 6.3通报

根据事件影响程度在事件状态下本厂的通报情况见下表：

表6-2  本公司通报情况一览表

| 序号 | 受影响的区域 | 通报方式 | 联系方式 | 事件 内容 | 防护 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件或泄漏可以被第一反应人或车间工作人员控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。事件限制在公司内的小区域范围内，不立即对生命财产构成威胁(单个生产装置或危险化学品发生污染物滴漏；可以很快控制和清理的危险废物小型泄漏)。 | 电联 | 三级指挥：梁经天18660158863 | 突然停电 | 立即关闭锅炉点源及燃气阀，分析故障原因，组织抢修 |
| 2 | 较大范围的事故，限制在公司内的现场周边地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的储存单元（危险品库有较多的化学物质泄漏，但可以安全隔离）；或较大威胁的事故，该事故对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。 | 电联 | 三级指挥：梁经天18660158863 二级指挥：杨成13394303163 | 天然气泄漏 | 将泄漏物控制在消防池内 |
| 3 | 事故范围大，难以控制，超出了本公司的范围，使临近的公司受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离；或需要外部力量，如政府派专家、资源进行支援的事故。 | 电联 | 二级指挥：杨成13394303163 一级指挥：霍志刚13962258013 | 天然气泄漏并引发火灾 | 将泄漏物及消防水控制在应急池内 |
| 4 | 事件范围大，难以控制，超出了本公司的范围，使临近的公司受到影响，或者产生连锁反应，影响事件现场之外的周围地区(泄漏并引发火灾，同时形成混合气体而引发生产装置爆炸)；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离；或需要外部力量，环保部门派专家、资源进行支援的事故。 | 电联 | 一级指挥：霍志刚13962258013 净月技术产业开发区环保局、净月产业开发区政府及上级部门(根据事故级别定) | 泄漏引发火灾，同时引发爆炸 | 将泄漏物及消防水控制在厂区污水站内，并可通过应急泵导入应急池内 |

# 7应急响应和救援措施

## 7.1启动条件

如即将发生或者已经发生以下事故时，应当启动本突发环境事件应急预案：

表7-1  各装置区预案启动条件

| 事故 车间 | 风险源 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉房 | 锅炉烟气处理设施失效 | 锅炉烟气治理设施故障导致锅炉烟气超标，造成大气污染； |
|  | 天然气发生炉泄漏、火险 | 天然气泄漏、火险 |

## 7.2 应急救援

表7-2 天然气发生炉装置事故现场应急救援措施说明

| 污染物名称 |  |  | CO、CO2、NO | 性质 |  | 有毒气体中毒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  |  | 天然气泄漏，锅炉房发生火灾 |  |  |  |  |
| 事故可控性 |  |  | 影响到周围环境或人员中毒 | 严重程度 |  | Ⅱ级 |  |
| 影响范围 |  |  | 厂内及厂外 |  |  |  |  |
| 1、火灾、爆炸的防范对策及措施 | 序号 | 可能发生的部位及原因 |  |  | 结果及危险、危害性 |  | 对策措施 |
|  | 1 | 管线中，焊接接头、法兰、阀门连接部位产生泄漏。 |  |  | 泄漏、中毒，甚至爆炸。 |  | 严格要求焊接质量，严把安装质量关，且管线（管件）材质符合要求。 |
|  | 2 | 管线弯曲、拐角部位、流线型管段中有液体流入而且又有变化的部位，容易产生腐蚀 |  |  | 产生泄漏，甚至火灾爆炸 |  | 选用和生产介质相容的温度变化相应的材质管料来安装生产过程中的工艺管线。 |
|  | 3 | 配管在气扣、液相接触的部位更容易遭到腐蚀。 |  |  | 泄漏、中毒、甚至火灾爆炸。 |  | 做好停工期的管线保护工作。 |
|  | 4 | 由于停工没有液体流动的管段，管线遭到锈蚀。 |  |  | 泄漏、中毒、甚至火灾爆炸。 |  | 做好停工期间的管线保护工作。 |
|  | 5 | 温度、压力急剧变化，使配管产生疲劳而破裂。 |  |  | 中毒、甚至火灾爆炸。 |  | 提供工艺操作水平，保持生产压力温度相对稳定。 |
|  | 6 | 停工末清理干净管线中的物料及水或管路不通，在严寒天气易冻裂管线。 |  |  | 管线冻裂，影响生产、甚至火灾爆炸。 |  | 保温要符合标准，并加强维护保养，做好停工时管线的清洁工作，不留残余物料。 |
|  | 7 | 保温不符合标准，防腐蚀未按规定执行。 |  |  | 锈蚀管线，造成泄漏。甚至火灾爆炸。 |  | 做了管线的保温工作，按照国家标准的规定，定期涂漆管道。 |
|  | 8 | 液体流动产生静电。 |  |  | 可能引发火灾爆炸 |  | 安装时消除残余压力 |
| 2、现场人员的撤离 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |

# 8应急监测

针对本公司的事故情况及本公司的监测能力分析，本公司日常及应急状态下对水环境及大气环境委托各相关部门进行监测。

## 8.1联系方式

具体监测人员如下表。

表8-1   应急状态下环境监测机构联系人通讯录

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵世民 | 长春市环境监测站 | 0431-85380803 |
| 2 | 检验员 | 吉林省监测站 | 0431-87628621 |

## 8.2监测方案

针对本公司可能发生的环境事故，具体监测方案详见表8-2。

表8-2  监测方案

| 事故类型 | 本公司发生火灾事故 |
| --- | --- |
| 监测目的 | 掌握污染因子的浓度情况，波及范围，为有关部门提出采取相关措施提供数据支撑 |
| 监测因子 (可根据事故具体情况适当删减) | ⑴大气：PM10、SO2和NO2。 ⑵事故水：对事故水收集后，需对其进行监测，pH、BOD5、COD、氨氮等。 ⑶地下水：pH、COD、BOD5、氨氮。 ⑷土壤：pH、Hg、Cd、Pb、As、Cr、Cu等。 |
| 监测点位 (可根据事故具体情况适当删减) | ⑴大气：①事故所在地在当季主导风向上风向500m处；②事故所在地；③事故所在地在当季主导风向下风向500m处。 ⑵事故水：收集后的储存处。 ⑶地下水：事故所在地附近2-3口深井。 ⑷土壤：事故所在地。 |
| 监测方法 (可根据事故具体情况适当简化) | ⑴大气：参见HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》。 ⑵事故水：参见GB8978《污水综合排放标准》。 ⑶地下水：参见HJ/T164《地下水环境监测技术规范》。 ⑷土壤：参见GB15618-1995《土壤环境质量标准》。 |

# 9现场保护与现场洗消

针对本公司可能出现事故的事故现场的保护与洗消情况详见下表。

续表9-1   现场保护与现场洗消情况表

| 事故名称(一) | 天然气锅炉发生火灾 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备工具和物资 | 消防栓、消防水泵等 |  |  |
| 现场负责人 | 杨成13394303163 梁经天18660158863 | 专业队伍情况 | 厂内抢险救护组 |
| 事故现场的保护措施 | 在无相应大气跟踪监测数据情况下，禁止无关人员携带火种进入现场，造成人员CO中毒及火势复燃等现象。 |  |  |
| 现场净化方式、方法 | 事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备的手套及废油抹布收集至空桶，送至相应资质单位处理。 |  |  |
| 洗消后二次污染的防治方案 | 委托有资质单位进行大气、水环境跟踪监测，避免泄漏液随雨水污水进入水体，避免CO超标造成环境负荷，造成水资源污染和大气污染。 |  |  |

# 10应急终止

针对本公司的应急事件情况，对应急终止的条件、程序及跟踪监测等情况做如下方案。

表10-1   应急终止方案表

| 事故名称 | 泄漏事件 |
| --- | --- |
| 应急终止的条件 | ⑴事件现场得到控制，事件条件已经消除； ⑵气体浓度已经减弱到环境质量标准； ⑶事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能； ⑷事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要； ⑸采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。 |
| 应急终止的程序 | ⑴现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任公司提出，经现场救援指挥部批准； ⑵现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令； ⑶应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。 |
| 应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估方案 | ⑴应急池取样进一步进行跟踪监测； ⑵跟踪监测数据提出评估方案。 |

表10-2  应急终止方案表

| 事故名称 | 火灾事件 |
| --- | --- |
| 应急终止的条件 | ⑴火势现场得到控制，事件条件已经消除； ⑵燃烧产生的CO等气体浓度已经减弱到环境质量标准； ⑶事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能； ⑷事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要； ⑸采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。 |
| 应急终止的程序 | ⑴现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任公司提出，经现场救援指挥部批准； ⑵现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令； ⑶应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。 |
| 应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估方案 | ⑴不充分燃烧产生的CO气体进一步进行跟踪监测； ⑵危险品库围堰取样进一步进行跟踪水环境中COD的监测； ⑶跟踪监测数据提出评估方案。 |

# 11应急终止后的行动

本公司应急终止后，参照下表的格式对事件进行终止于总结。

表11-1  应急终止后的行动表

1、通知本公司相关部门、周边社区及人员事件危险已解除

2、维护、保养应急仪器设备

3、应急过程评价：

4、事件原因调查：

5、环境应急总结报告的编制

6、环境污染事件应急预案修订

7、事件损失调查与责任认定

# 12善后处置

本公司在出现应急事件后，将参照以下表格进行善后处置工作。

表12-1  本公司应急事件善后处置情况表

| 本公司对突发环境事件中产生的废水、固体废物等善后处理措施： ①废液/消防废水：通过地下管网暂存至调节水池，根据监测数据判断是否经过处理/直接排入本公司污水处理站处理； ②固体废物/危险废物： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织专家对环境污染事件中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议 |  |  |  |
| 专家组长姓名 |  | 联系方式 |  |
| 来自公司 |  | 职务 |  |
| 对突发环境事件中产生的废水、固体废物等善后处理措施： ①废液/消防废水： ②固体废物/危险废物： |  |  |  |
| 对环境污染事件中长期环境影响的评估意见： - 水体影响： - 生态影响： - 大气影响： |  |  |  |
| 专家组汇总意见： |  |  |  |

# 13预案管理

## 13.1预案培训

(一)培训对象的能力素质评估

本单位通过对单位内职工的谈话调查以及对周边工厂企业、社区、村落的走访调查，对以上人员做如下事故应急能力素质评估。

表13-1   培训对象的事故应急能力素质评估表

1、本单位员工的事故应急能力素质评估情况(采用打分制，≤1分为素质较低；2、3分为及格；4分为较好；5分为很好)：

⑴否了解本单位的危险源是什么？(1分) ⑵是否了解本单位危险源的危险物质是什么？(1分) ⑶危险物质有什么危害性？(1分) ⑷发现事故时该怎么办？(1分) ⑸身处事故时该怎么办？(1分)

本单位员工综合评估情况：3分 根据对本单位抽检的20名员工的调查，事故应急能力为3分，主要是事故发生后如何处理不是很清晰，需要通过培训在该方面加强。

2、周边工厂企业、社区的事故应急能力素质评估：(采用打分制，≤1分为素质较低；2分为及格；3分为较好)

⑴否知道长春燃气万科城能源站存在环境风险？(1分) ⑵是否了解长春燃气万科城能源站的危险源是什么？(1分) ⑶当遇到长春燃气万科城能源站出现事故时该怎么办？(1分)

周边企业、社区综合评估情况：1分 通过对周边企业、小区等50名人员的抽样调查，事故应急能力为1分，回答各异，在各方面均显不足，需要通过告知在该方面加强。

(二)培训情况

表13-2  培训方案表

| 序号 | 培训对象 | 培训内容 | 培训周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援人员 | 定期演练，熟悉发生泄漏事故如何堵漏以及发生火灾灭火方法 | 半年/次 |
| 2 | 本单位员工 | 发生事故后如何撤离、使用安全防护用品 | 半年/次 |
| 3 | 监测人员 | 熟悉本单位事故产生的污染物及简单监测方案 | 半年/次 |
| 4 | 外部公众 | 与厂内事故演练联动，定期对外部公众事故应急能力素质评估，并根据评估结果告知不足 | 一年/次 |

本单位将针对每次培训内容，对培训情况进行记录与考核，并填写下表。

表13-3  培训考核记录表

| 1、培训题目 | xxxx |
| --- | --- |
| 2、培训内容简述 |  |
| 3、培训出席情况及未到人员名单 |  |
| 4、培训人员对于本次培训的意见和建议 |  |
| 5、本次培训需要课后考核的要点内容 |  |
| 6、考核情况 |  |
| 7、总结 |  |

## 13.2预案演练

### 13.2.1演练信息披露

演练前1-2天，广播通知全厂职工，提前2-3天进行信息披露，演习内容及时间以告示的形式粘贴至站区周围1000m范围内企业的告示栏中，并电话通知周围居民及门市，信息尽量覆盖周围1000m居民；以信函或电话的形式通知厂区周围1000m内的企业单位、居民及门市，以免引起不必要的恐慌。尽量协调政府及周围居民、企业单位并参与到演习过程中，保障突发环境事件演练的有效性与可行性。

### 13.2.2演习方案

本公司突发环境事件演习一年一次，具体演练方案内容详见表13-4。

表13-4  演练方案表

| 演习时间 |  | 演习地点 | 公司内生产区虚设一个着火点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演习目的 | 根据《应急准备与相应程序》的要求，对潜在事故或紧急情况进行定期训练的计划并按计划组织应急救援人员安应急流程进行训练和试验，以保证应急准备的有效性。通过演练检验应急救援人员对应急准备应急预案执行程序的了解和实际操作技能，评估应急培训效果，分析培训需求，提高应急救援人员的业务能力，澄清各级部门人员的职责。 |  |  |
| 演习人员 | 应急小组成员及各部门、单位主要成员 |  |  |
| 演习组织体系和职责划分 | 领导重视、统一指挥、分工协作、提高素质、认真评估、持续改进 |  |  |
| 演习需要准备的物资 | 1、灭火器6个、铁质垃圾桶一个 2、木材10kg、柴油5kg、临时储存装置若干、干沙、沙袋 3、口罩10个、手套10双 4、横幅标语：长春燃气万科能源站消防应急演练会 |  |  |
| 演习实施步骤 | 1、理论学习培训，4个课时； 2、实际演练。 |  |  |

### 13.2.2演习记录与总结

表13-5  演习记录、总结表

| 演练名称 | 火灾应急救援预案演练 | 演练类型 | 火灾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场总指挥 | 杨成 | 联系人及方式 | 13394303163 |
| 地 点 | 站区 | 演练日期 |  |
| 参与公司（部门） | 各部门 | 参与人员及 分组情况 | 全部人员 |
| 演练目的 | 根据《应急准备与相应程序》的要求，对潜在事故或紧急情况进行定期训练的计划并按计划组织应急救援人员安应急流程进行训练和试验，以保证应急准备的有效性。通过演练检验应急救援人员对应急准备应急预案执行程序的了解和实际操作技能，评估应急培训效果，分析培训需求，提高应急救援人员的业务能力，澄清各级部门人员的职责。 |  |  |
| 假设事件描述 | 演练当日下午14：01，因天然气锅炉发生泄漏不慎引起火灾。14：05，项目经理率管理人员及时赶到现场及时切断电源并包火警。一方面组织灭火，撤离人员及财物；一方面向领导报告火灾情况。公司接到报告后，立即分析情况，决定启动应急预案，并通知应急处理小组成员。14：12，应急小组成员开始行动。14：28抢险救援、急救、交通小组赶到现场施救，事故调查小组随后到达开始调查工作。14：40或被扑灭，开始清理现场，事故调查组勘察取证。15：20现场清理完毕。15：30，事故调查组开始分析事故发生的原因，15：55，调查组就此次火灾事故形成初步意见。16：00，演练结束。 |  |  |
| 主要步骤 | 1、14：05，副总经理率管理人员及时赶到现场及时切断电源并包火警。一方面组织灭火，撤离人员及财物；一方面向领导报告火灾情况。 2、公司接到报告后，立即分析情况，决定启动应急预案，并通知应急处理小组成员。14：12，应急小组成员开始行动。 3、14：28抢险救援、急救、交通小组赶到现场施救，事故调查小组随后到达开始调查工作。 4、14：40或被扑灭，开始清理现场，事故调查组勘察取证。15：20现场清理完毕。15：30，事故调查组开始分析事故发生的原因，15：55，调查组就此次火灾事故形成初步意见。 5、16：00，演练结束。 |  |  |
| 演练完毕 | 基本达到演练目的 |  |  |

## 13.3预案修订

根据环境保护部环发[2010]113号《突发环境事件应急预案管理暂行办法》中第二十三条相关内容，企业事业单位应当按照有关法律法规和本办法的规定， 环境应急预案每3年至少修订一次；有下列情形之一的，企事业单位应当及时进行修订：

(一)本单位生产工艺和技术发生变化的；

(二)相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

(三)周围环境或者环境敏感点发生变化的；

(四)环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

(五)环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

环境保护主管部门或者企业事业单位，应当于环境应急预案修订后30日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案；预案备案部门可以根据预案修订的具体情况要求修订预案的环境保护主管部门或者企业事业单位对修订后的预案进行评估。

# 14保障措施

## 14.1通讯与信息保障

与应急工作相关联的公司或人员的通讯方式。

表14-1   企业应急救援人员联系通讯录

| 姓名 | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- |
| 霍志刚 | 总经理 | 13962258013 |
| 杨成 | 副总经理 | 13394303163 |
| 梁经天 | 副总经理 | 18660158863 |
| 彭长林 | 副总经理、技术部 | 13251512818 |
| 孙生亮 | 技术部主任 | 13944843424 |
| 王国君 | 综合办公室主任 | 13654399198 |
| 马越 | 生产运行主任 | 13944843424 |
| 董志坚 | 市场部主任 | 18543193577 |
| 张立萍 | 人力资源 | 18686367770 |
| 郭超 | 客服 | 18743184958 |
| 范圣言 | 维修工 | 13578705177 |
| 刘文亮 | 操作工 | 13756284493 |
| 李向华 | 综合员 | 15043071129 |
| 闫启慧 | 维修工 | 15948396751 |
| 续延中 | 维修工 | 13756055296 |
| 阚丽媛 | 档案管理 | 13134496039 |
| 王梓烨 | 综合员 | 15500026592 |

表14-2  环境应急专家通讯录

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业类别 | 移动电话 | 办公电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙李立 | 原吉林省石油化工设计研究院 | 石油化工 | 13894867863 | 85629041 |
| 2 | 王 红 | 吉林省中实环保工程开发有限公司 | 环境科学 | 13039046080 | 86785506 |
| 3 | 刘占新 | 省交通运输厅 |  | 18943125220 | 85645135 |

表14-3   应急状态下环境监测机构联系人通讯录

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵世民 | 长春市环境监测站 | 0431-85380803 |
| 2 | 检验员 | 吉林省监测站 | 0431-87628621 |

表14-4  公司外部救援通讯录

| 序号 | 救援单位 | 电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春公安消防支队 | 0431-88923121 | 长春市亚泰大街与东南湖大路交会处 |
| 2 | 吉林省政府 | 0431-88904403 | 长春市新发路329号 |
| 3 | 长春特种设备检测研究院 | 0431-87605750 | 长春市绿园区普阳街副81号 |
| 4 | 长春市政府 | 0431-88778279 | 长春市人民大街10111号 |
| 5 | 长春市环保局 | 0431-85378233 | 长春市卫星路7930号 |
| 6 | 吉林省环保局 | 0431-89963165 | 长春市人民大街54号 |
| 7 | 长春红十字协会 | 0431-85356555 | 长春市南关区近埠街 |

## 14.2厂内现有应急物资准备保障

表14-5  本公司应急物资统计一览表

| 序号 | 类 别 | 名称 | 单位 | 数量 | 应急物资分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通运输 | 货车 | 台 | 1 | - |
| 2 | 消防器材 | 灭火器 | 个 | 6 | 万科城能源站锅炉间 |
|  |  |  |  | 4 | 万科城能源站走廊 |
|  |  |  |  | 2 | 万科城能源站操作室 |
|  |  |  |  | 2 | 万科城能源站配电间 |
|  |  | 消防水池 | m3 | 72 | - |
|  |  | 消火栓泵 （37kw） | 个 | 2 |  |
|  |  | 防火门 | 个 | 3 | 锅炉房 |
| 3 | 应急工具 | 应急灯 | 个 | 1 | 全占 |
| 4 | 其它物资 | 铁锹 | 把 | 6 | 全站 |
|  |  | 抹布 | 个 | 若干 | 全站 |
|  |  | 各种常用阀门 | 个 | 若干 | 全站 |
|  |  | 气体探测器 | 个 | 1 | 锅炉间 |

## 14.4经费保障

本公司对于应急专项经费，采用专人负责、专款专项的管理原则，可保障应急状态时应急经费及时到位，具体方案如下。

表14-8  本公司应急经费保障方案

| 经费来源 | 使用范围 | 数量 | 监督管理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长春燃气万科城能源站 | 环境风险事件所用的设备采购、维修；委托外救援公司的应急资金。 | - | 由厂内财务部们进行管理，确保应急状态时应急经费及时到位 |

# 15预案实施和生效的时间

本《突发环境事件应急预案》作为本公司环境安全的企业标准在公司执行，本预案的解释部门为人事行政部，并于公布之日起由本企业厂长签署并报当地环保部门备案后实施。即发布实施日期为：      年   月  日。

# 16术语和定义

1、环境应急预案

针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定的行动方案。

2、环境敏感区

是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

3、环境保护目标

石油化工企业周边需要保护的环境敏感区。

4、危险物质

指能导致火灾、或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。

5、危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范(HJ/T298)认定的具有危险特性的固体废物。

6、环境污染事件危险源

在石油化工企业生产过程中，可能导致发生环境污染事件的污染源，包括生产、贮存、经营、使用、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。

7、环境污染事件与突发环境事件

环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

8、分类

指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。

9、分级

指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。

10、应急准备

应急领导小组在实践允许的的条件下，召开应急领导小组会议，下达指令并按照演习规范分配各小组的具体职责，尽量减少损失。一旦发生泄漏事故，尽可能将事故控制在厂区内，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

11、应急响应

指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

12、应急救援

指环境污染事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失或危害而采取的救援措施或行动。

13、恢复

指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

# 17附件

### 17.1本公司环境影响评价批复；

# 18附图

### 18.1附图1  厂区地理位置图

### 18.2附图2  厂区平面布置及危险源分布图

### 18.3附图3  项目周围敏感点分布情况