| 申报单 位名称 | 云南省通海秀山水泥有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案 有效期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |  |  |
| 方案 填报人 | 云南省通海秀山水泥有限责任公司 | 方案 备案人 | YXTHEPB001 |
| 备案方 案编号 | 53042320200301020743 |  |  |

云南省重点排污单位自行监测方案

（启用）

企业名称：云南省通海秀山水泥有限责任公司

声   明

一、本方案仅用于云南省通海秀山水泥有限责任公司污染源自行监测及信息公开的备案工作。

二、本方案在未经主管环境保护部门备案前无效。一经备案，重点排污单位将严格按照备案方案的要求开展污染源自行监测及信息公开工作。

三、重点排污单位承担公开的企业信息及污染源自行监测信息的责任。

四、本方案有效期为2020年1月1日至2020年12月31日，若本方案在有效期内涉及的标准、规范发生变更的，则相关内容自动随之更新。

云南省通海秀山水泥有限责任公司

自行监测方案

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 名称 |  | 云南省通海秀山水泥有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属 行业 |  | 水泥制造 |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 91530423727316540T |  |  |  |  |
| 法人代 表姓名 |  | 高家树 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 13577798227 |  |  |  |  |
| 注册 类型 |  | 私营企业 |  |  |  |  |  |  | 污染源类别 |  |  |  |  | 废气 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 云南省玉溪市通海县里山乡五山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产线基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 生产线名称 |  |  |  |  | 生产工艺名称 |  | 主要原料 |  |  |  |  | 主要辅料 |  | 主产品 名称 |  | 设计产能 |  |
| 1 | 年产30万吨新型干法回转窑熟料生产线及60万吨水泥生产线 |  |  |  |  | 五级旋风预热窑外分解工艺 |  | 石灰石、粘土 |  |  |  |  | 原煤、工业废渣、石膏 |  | 熟料 |  | 300000吨/年 |  |
| 三、产污工艺流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 生产线名称 |  |  |  |  | 产污类型 |  |  |  | 生产工艺流程简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 年产30万吨新型干法回转窑熟料生产线及60万吨水泥生产线 |  |  |  |  | 废气,噪声 |  |  |  | 原材料进厂-均化-粉磨-预热分解-煅烧-粉磨-包装出厂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、污染治理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 治理工艺名称 |  |  |  |  | 治理分类 |  |  |  | 治理工艺简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电收尘器、SNCR烟气脱硝技术 |  |  |  |  | 废气 |  |  |  | 1、窑系统废气治理，废气中的颗粒物经电收器收尘后排放，废气中的氮氧化物经排入20%浓度的氨水催化后排放。 2、水泥废气经布袋收尘后排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点名称 |  |  |  | 监测点编号 |  | 监测点类型 |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |  |  |  | 污染因子 |
| 1 | 熟料配料库顶 |  |  |  | DA022 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 2 | 水泥磨 |  |  |  | DA024 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 3 | 包装机 |  |  |  | DA027 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 4 | 水泥配料库底 |  |  |  | DA023 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 5 | 氨无组织监测点 |  |  |  | 001 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 氨（氨气） |
| 6 | 熟料库出口 |  |  |  | DA019 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 7 | 生灰均化库顶 |  |  |  | DA013 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 8 | 石灰石库顶 |  |  |  | DA002 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 9 | 粘土输送 |  |  |  | DA006 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 10 | 商品熟料库顶 |  |  |  | DA021 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 11 | 原料库顶 |  |  |  | DA010 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 12 | 3号熟料库顶 |  |  |  | DA018 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 13 | 3号石灰石库顶 |  |  |  | DA004 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 14 | 2号石灰石库顶 |  |  |  | DA003 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 15 | 喷煤管道散点 |  |  |  | DA0015 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 16 | 煤粉制备 |  |  |  | FQ-24240062(DA014) |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 17 | 熟料库顶 |  |  |  | DA016 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 18 | 原料配料库底 |  |  |  | DA012 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 19 | 石灰石破碎 |  |  |  | FQ-24240061(DA001) |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 20 | 2号熟料库顶 |  |  |  | DA017 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 21 | 粘土破碎 |  |  |  | DA005 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 22 | 水泥库底 |  |  |  | DA026 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 23 | 水泥库顶 |  |  |  | DA025 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 24 | 2号原料库顶 |  |  |  | DA011 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 25 | 窑头废气 |  |  |  | FQ-24240063(DA009) |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 26 | 厂界噪声 |  |  |  | 1-8 |  | 噪声 |  |  |  |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准《GB12348-2008》 |  |  |  |  |  | 厂界噪音 |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | FQ-24240064(DA008) |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | FQ-24240064(DA008) |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | FQ-24240064(DA008) |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 氨（氨气） |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | FQ-24240064(DA008) |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 氟化物 |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | FQ-24240064(DA008) |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | FQ-24240064(DA008) |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |
| 28 | 2号粘土输送 |  |  |  | DA007 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 29 | 2104提升机出口 |  |  |  | DA020 |  | 废气 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 30 | 颗粒物无组织监测点 |  |  |  | 002 |  | 废气无组织 |  |  |  |  | 水泥工业大气污染物排放标准《GB 4915-2013》 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 五、污染物监测方式、监测频次、公开时限、标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点名称 |  |  |  | 污染因子 |  | 标准限值 |  |  |  |  | 监测方式 |  | 监测频次 |  | 公开时限 |  |  |
| 1 | 熟料配料库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 2 | 水泥磨 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 3 | 包装机 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 4 | 水泥配料库底 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 5 | 氨无组织监测点 |  |  |  | 氨（氨气） |  | 10mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 6 | 熟料库出口 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 7 | 生灰均化库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 8 | 石灰石库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 9 | 粘土输送 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 10 | 商品熟料库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 11 | 原料库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 20mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 12 | 3号熟料库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 13 | 3号石灰石库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 20mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 14 | 2号石灰石库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 15 | 喷煤管道散点 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 16 | 煤粉制备 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 17 | 熟料库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 18 | 原料配料库底 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 19 | 石灰石破碎 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 20 | 2号熟料库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 21 | 粘土破碎 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 22 | 水泥库底 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 23 | 水泥库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 24 | 2号原料库顶 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 25 | 窑头废气 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 自动 |  | 每1小时/1次 |  | 实时公布 |  |  |
| 26 | 厂界噪声 |  |  |  | 厂界噪音 |  | 65dB(A)~昼间,55dB(A)~夜间 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | 二氧化硫 |  | 200mg/m3 |  |  |  |  | 自动 |  | 每1小时/1次 |  | 实时公布 |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 自动 |  | 每1小时/1次 |  | 实时公布 |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | 氨（氨气） |  | 10mg/m3 |  |  |  |  | 自动 |  | 每1小时/1次 |  | 实时公布 |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | 氟化物 |  | 5mg/L |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | 氮氧化物 |  | 400mg/m3 |  |  |  |  | 自动 |  | 每1小时/1次 |  | 实时公布 |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  |  | 汞及其化合物 |  | 0.05mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 28 | 2号粘土输送 |  |  |  | 颗粒物 |  | 20mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每半年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 29 | 2104提升机出口 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每2年/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 30 | 颗粒物无组织监测点 |  |  |  | 颗粒物 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  | 手工 |  | 每季度/1次 |  | 手工监测出具结果次日 |  |  |
| 六、污染物排放去向及污染治理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点名称 |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  | 污染因子 |  |  | 污染治理工艺 |  |  |  |  |
| 1 | 熟料配料库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 2 | 水泥磨 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 3 | 包装机 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 4 | 水泥配料库底 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 5 | 氨无组织监测点 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 氨（氨气） |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 6 | 熟料库出口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 7 | 生灰均化库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 8 | 石灰石库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 9 | 粘土输送 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 10 | 商品熟料库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 11 | 原料库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 12 | 3号熟料库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 13 | 3号石灰石库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 14 | 2号石灰石库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 15 | 喷煤管道散点 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 16 | 煤粉制备 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 17 | 熟料库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 18 | 原料配料库底 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 19 | 石灰石破碎 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 20 | 2号熟料库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 21 | 粘土破碎 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 22 | 水泥库底 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 23 | 水泥库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 24 | 2号原料库顶 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 25 | 窑头废气 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 电收尘器、SNCR烟气脱硝技术 |  |  |  |  |
| 26 | 厂界噪声 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 厂界噪音 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 氨（氨气） |  |  | 电收尘器、SNCR烟气脱硝技术 |  |  |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 氟化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 27 | 窑尾废气 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  |  | 电收尘器、SNCR烟气脱硝技术 |  |  |  |  |
| 28 | 2号粘土输送 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 29 | 2104提升机出口 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 30 | 颗粒物无组织监测点 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 七、质量控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动监控质量控制措施 |  |  | 在线自动监控，时时传输数据控制。 1、自动监控系统的保证 在线监控系统的运行和维护已于2017年1月1日至今与北京中环大地环境科技有限公司签订了运维合同。该公司已取得中华人民共和国环境保护部环境污染治理设施运营资质证书：CCAEPI-ES-2016-012号；同时维护人员已持证上岗，该公司技术人员熟悉仪器原理、操作、维护、并掌握分析化学、自动控制、计算机等方面的资识。 2、系统维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手工自行监测质量控制措施 |  |  | 该企业单位无手工自行监测内容！！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三方监测质量控制措施 |  |  | 委托第三方进行监测控制措施 1、委托具有资质的玉溪华恒环境科技有限公司完成季度和年度监测工作 2、由通海县环境监测站完成指令性监测和比对工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

云南省通海秀山水泥有限责任公司

（盖章）

2020年1月23日